四技二專

年

102

統一入學測驗

機械群專業科目（一）

（本試題答案係統一入學測驗中心公布之標準答案）

A：機件原理　B：機械力學

選擇題：（共40題，每題2.5分，共100分）

＿＿＿	1.	下列有關運動對與運動鏈的敘述，何者正確？　(A)最簡單的拘束運動鏈為呆鏈　(B)螺旋對的兩機件間僅做迴轉運動　(C)運動對的兩機件間以點或線接觸者稱為低對　(D)運動鏈係由若干連桿與若干運動對集合而成的連鎖系統。	A-概述

＿＿＿	2.	若一螺旋線的導程為L，圓柱直徑為d，導程角為θ，螺旋角為β，則下列何者正確？　(A)L＝πdtanθ　(B)tanβ＝　(C)θ＋β＝π　(D)d＝。	A-螺旋

＿＿＿	3.	下列有關複式螺旋的敘述，何者錯誤？　(A)此螺旋的從動螺帽移動迅速　(B)此螺旋適用於需輸出較大力量的機構　(C)此螺旋是由兩種螺紋方向相反的螺旋組合而成　(D)此螺旋上的兩種螺紋的導程可以相等或不相等。	A-螺旋

＿＿＿	4.	下列有關柱頭螺栓(stud bolt)的敘述，何者錯誤？　(A)柱頭螺栓又稱為雙頭螺栓　(B)柱頭螺栓的兩端皆有螺紋　(C)柱頭螺栓必須配合兩個螺帽一起使用　(D)柱頭螺栓用於不適合用貫穿螺栓的地方。
	A-螺旋連接件

＿＿＿	5.	一直徑20 mm之軸上設有一5×5×20mm方鍵，若此鍵所受之剪應力為10 MPa，則此軸承受之扭轉力矩為多少N-m？　(A)5.0　(B)10.0　(C)15.0　(D)20.0。	A-鍵與銷

|  | 1.(D) 2.(A) 3.(B) 4.(C) 5.(B) 6.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿	6.	下列有關圓盤形彈簧(disk spring)的敘述，何者錯誤？　(A)圓盤形彈簧又稱為皿形彈簧　(B)圓盤形彈簧可承受較大的負荷　(C)圓盤形彈簧常採多片疊置方式組裝　(D)圓盤形彈簧組裝不易且占用較大空間。
	A-彈簧

＿＿＿	7.	下列何種聯結器不屬於剛性聯結器？　(A)套筒聯結器　(B)分筒聯結器　(C)歐丹聯結器　(D)凸緣聯結器。	A-軸承及連接裝置

＿＿＿	8.	下列何者不屬於防止平皮帶(flat belt)與帶輪(pulley)脫落的方法？　(A)採用交叉皮帶　(B)採用帶叉　(C)採用凸緣帶輪　(D)採用輪面隆起的帶輪。	A-帶輪

＿＿＿	9.	下列何種鏈條僅適用於低轉速之動力傳達？　(A)雷諾無聲鏈　(B)莫斯無聲鏈　(C)滾子鏈　(D)塊狀鏈。	A-鏈輪

＿＿＿ 10.	兩內接圓柱形摩擦輪的轉速比為3：1，若大摩擦輪的半徑為R，則兩摩擦輪的中心距為R 的多少倍？　(A)　(B)　(C)　(D)。

A-摩擦輪

＿＿＿ 11.	兩軸成正交的外接圓錐形摩擦輪，若兩軸的速比為1：，則較大圓錐的半頂角為多少度？　(A)30　(B)60　(C)90　(D)120。	A-摩擦輪

＿＿＿ 12.	下列有關人字齒輪的敘述，何者錯誤？　(A)傳動圓滑且噪音小　(B)又稱為雙螺旋齒輪　(C)會產生較大的軸向推力　(D)由一左旋及一右旋的螺旋齒輪所組成。	A-齒輪

＿＿＿ 13.	下列有關齒輪各部名稱的敘述，何者錯誤？　(A)齒腹為節圓至齒根圓的輪齒曲面　(B)徑節為每吋節圓直徑所含之齒數　(C)齒冠為節圓至齒頂圓的徑向長度　(D)壓力角為作用線與齒輪中心連線的夾角。

A-齒輪

＿＿＿ 14.	下列有關輪系值(train value)的敘述，何者正確？　(A)負的輪系值代表首輪和末輪的轉向相同　(B)複式輪系的輪系值只與首輪和末輪的齒數有關　(C)改變單式輪系的惰輪數目不會改變輪系值的絕對值　(D)複式輪系內增加一中間軸不會影響輪系值的正負號。	A-輪系

＿＿＿ 15.	下列有關鼓式制動器與碟式制動器的敘述，何者正確？　(A)碟式制動器散熱能力較差　(B)鼓式制動器作動時會產生自動鎖緊作用　(C)鼓式制動器利用鉗夾夾住煞車盤產生煞車作用　(D)碟式制動器利用煞車靴向外擴張產生煞車作用。	A-制動器

＿＿＿ 16.	下列何種凸輪屬於確動凸輪？　(A)三角凸輪　(B)斜盤凸輪　(C)平板凸輪　(D)平移凸輪。	A-凸輪

|  | 7.(C) 8.(A) 9.(D) 10.(A) 11.(B) 12.(C) 13.(D) 14.(C) 15.(B) 16.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 17.	下列何種連桿機構常被用於腳踏式縫紉機由踏板到繩輪的傳動？　(A)曲柄搖桿機構　(B)滑塊曲柄機構　(C)雙曲柄機構　(D)雙搖桿機構。	A-連桿機構

＿＿＿ 18.	下列何種連桿機構為司羅氏(Scott-Russel)直線運動機構的基本構型？　(A)雙滑塊機構　(B)擺動滑塊曲柄機構　(C)迴轉滑塊曲柄機構　(D)往復滑塊曲柄機構。	A-連桿機構

＿＿＿ 19.	一惠斯登(Weston)差動滑車的上方鏈輪直徑分別為20 cm及16 cm，下方鏈輪直徑為18 cm，此惠斯登差動滑車的機械利益為多少？　(A)8　(B)9　(C)10　(D)12。	A-起重滑車

＿＿＿ 20.	一日內瓦機構的從動輪具有四個徑向槽，若原動輪持續作等角速度運動，則從動輪轉動與靜止的時間比是多少？　(A)1：4　(B)1：3　(C)3：1　(D)4：1。	A-間歇運動機構

＿＿＿ 21.	以下何者不是SI國際絕對單位系統之基本單位？　(A)長度　(B)質量　(C)力　(D)時間。	B-緒論

＿＿＿ 22.	如圖(一)所示的燈具，以二鍊條吊掛，已知燈具重量為20 N，則鍊條AB的張力為多少？　(A)8 N　(B)10 N　(C)12 N　(D)14 N。
	B-平面力系

圖(一)

＿＿＿ 23.	如圖(二)所示之簡支樑負荷，樑重不計，求B支承之反力？　(A)500 N　(B)1000 N　(C) 1500 N　(D) 2000 N。	B-平面力系

圖(二)

|  | 17.(A) 18.(D) 19.(C) 20.(B) 21.(C) 22.(B) 23.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 24.	組合線段如圖(三)所示，求形心X之位置？　(A)3 mm　(B)4.5 mm
(C)6 mm　(D) 9 mm。	B-重心

＿＿＿ 25.	物體在自由落體運動中，物體在第1秒至第2秒落下的距離為第2秒至第3秒落下距離的幾倍？　(A)0.6倍　(B)0.8倍　(C)1.0倍　(D)1.2倍。	B-直線運動

＿＿＿ 26.	世界盃足球比賽，阿根廷某名將於中場罰踢自由球，當球被踢出的速度為30 m / sec且與地面水平線成30°向上，若球未被攔截且不計空氣阻力，則球於幾秒(sec)後會落地？（假設重力加速度g＝10 m/sec2）

(A)2　(B)3　(C)4　(D)5。	B-曲線運動

＿＿＿ 27.	小明以一條小軟繩繫著質量2kg的小球，並以手持繩的另一端，使球在水平面上做等速率圓周運動，已知球的切線速度為5m/sec，手與球間之繩子長為0.5m，則軟繩所受的張力為多少N？　(A)50　(B)75　(C)100　(D)125。	B-動力學基本定律及運用

＿＿＿ 28.	若輸入功為40000 J（焦耳），使一貨用升降機將質量300 kg之貨物向上升高10 m，其機械效率為何？（假設重力加速度g＝10 m/sec2）

(A)65％　(B)70％　(C)75％　(D)80％。	B-功與能

＿＿＿ 29.	均質長方形物體如圖(四)所示，寬40 cm、高70 cm、重量為200 N，物體與地面間之靜摩擦係數為0.4，當施加P力可使物體移動而不致傾倒時，則最大高度h為多少cm？　(A)65　(B)60　(C)55　(D)50。
	B-摩擦

圖(三)                       圖(四)

|  | 24.(D) 25.(A) 26.(B) 27.(C) 28.(C) 29.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 30.	升降機使用單一鋼索連結，總重為2000 kg，以2 m/sec2之加速度上升，已知鋼索之降伏強度為600 MPa，安全因素取5，則鋼索的斷面積最小為何？（假設重力加速度g＝10 m/sec2）　(A)50 mm2　(B)100 mm2　(C)150 mm2　(D)200 mm2。	B-張力與壓力

＿＿＿ 31.	有一直徑0.1 m、長度0.5 m之實心鋼棒，其蒲松氏比為0.25，彈性係數為21 GPa，求其體積彈性係數為何？　(A)13 GPa　(B) 13.5 GPa　(C) 14 GPa　(D) 14.5 GPa。	B-張力與壓力

＿＿＿ 32.	剪應變的單位為何？　(A)radian（弧度）　(B)mm（毫米）　(C)cm（厘米）　(D)無單位。	B-剪力

＿＿＿ 33.	如圖(五)所示，一正方形桿件(40mm×40mm)，二端受軸向負荷160 kN作用，試求與橫斷面逆時針成15°之ab截面之剪應力為多少MPa？　(A)20　(B)25　(C)30　(D)35。	B-剪力

圖(五)

＿＿＿ 34.	矩形面積如圖(六)所示，則其對X軸的截面係數為何？　(A)　(B) 　(C) 　(D)。	B-平面的性質

圖(六)

|  | 30.(D) 31.(C) 32.(A) 33.(B) 34.(D) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	圓環形截面如圖(七)所示，試求其對圓心O之極慣性矩為多少mm4？　(A)90π　(B)100π　(C)110π　(D)120π。	B-平面的性質

圖(七)

＿＿＿ 36.	如圖(八)所示之簡支樑，樑重不計，橫截面形狀為矩形，試求樑的最大彎曲應力為何？　(A)　(B)　(C)　(D)。
	B-樑之應力

圖(八)

＿＿＿ 37.	如圖(九)所示之懸臂樑，樑重不計，在B端承受4500 N之負荷，樑的橫截面為15mm×30mm的矩形，試求樑內之最大剪應力為何？　(A)10 MPa　(B)15 MPa　(C)20 MPa　(D)25 MPa。	B-樑之應力

圖(九)

|  | 35.(D) 36.(A) 37.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 38.	在相同材料及截面積相等之條件下，以下何者結構所能承受之彎曲力矩最大？　(A)工字樑　(B)矩形樑　(C)正方形樑　(D)圓形樑。
	B-樑之應力

＿＿＿ 39.	電風扇以600 rpm轉動，已知消耗功率為1 kW，試求電風扇之心軸所受扭矩(N-m)為何？　(A)　(B)　(C)　(D)。
	B-軸的強度與應力

＿＿＿ 40.	一實心圓軸，用以設計傳遞動力，則傳遞功率與軸徑之關係為何？　(A)傳遞功率與軸徑平方成正比　(B)傳遞功率與軸徑平方成反比　(C)傳遞功率與軸徑立方成正比　(D)傳遞功率與軸徑立方成反比。

B-軸的強度與應力

|  | 38.(A) 39.(A) 40.(C) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

1.	(A)最簡單的拘束運動鏈為四連桿機構。
(B)螺旋對的兩機件間同時作迴轉及直線運動。
(C)運動對的兩機件間以點或線接觸者稱為高對。

2.	(A)tan＝　L＝
(B)tan＝
(C)＋＝90°

3.	差動螺旋產生的機械利益大於複式螺旋，故可以輸出較大的力量。

4.	為兩端均有螺紋之桿，使用時，先將螺樁一端旋入厚機件之螺紋孔內，再將薄機件裝上，然後另一端伸出加入墊圈，再用螺帽鎖緊，常用於不適宜用貫穿螺栓的地方。

5.	＝　10＝　T＝10000N-mm＝10N-m

6.	用於大負荷而空間狹小受到限制之精密重機械場合。

10.	R大＝R　R小＝　C＝R大－R小＝R－＝R

11.	＝90°　＝　tan＝＝　＝60°

12.	不會產生軸向推力。

13.	為兩嚙合齒輪之作用線與節圓公切線的夾角。

14.	(A)負的輪系值代表首輪和末輪的轉向相反。

(B)複式輪系中，中間輪的齒數會改變輪系值的大小。

(D)中間軸的數目會影響迴轉方向：
　 (1)中間軸為奇數，首末兩輪轉向相同，輪系值為正。
　 (2)中間軸為偶數，首末兩輪轉向相反，輪系值為負。

15.	(A)碟式制動器散熱面積大，不易過熱。

(C)碟式制動器利用鉗夾夾住煞車盤產生煞車作用。

(D)鼓式制動器利用煞車靴向外擴張產生煞車作用。

19.	M＝＝10

20.	一日內瓦機構的從動輪具有四個徑向槽，當原動輪以等角速旋轉一周時，從動輪僅轉周，而其餘周則靜止不動，故從動輪轉動與靜止的時間比是
1︰3。

22.	如圖(a)所示　＝　＝10 N

圖(a)

23.	如圖(b)所示　＝0  6＝12003＋6004  ＝1000 N

圖(b)

24.	＝＝9(mm)

25.	＝＝0.6

26.	T＝＝＝3(sec)

27.	T＝＝m＝2＝100(N)

28.	＝100％＝100％＝75％

29.	h＝＝＝50(cm)

30.	如圖(c)所示  F＝ma  T－200010＝20002  T＝24000 N
＝＝  ＝  A＝200 mm2

圖(c)

31.	＝＝＝14(GPa)

33.	＝sin2θ＝sin(215°)＝25(MPa)

35.	＝＋＝2120(mm4)

36.	＝＝＝

37.	＝＝＝15(MPa)

39.	1＝  T＝N-m

40.	＝　T與d3成正比　P＝Tω　P與T成正比
故P與d3成正比

試題分析

- 一、命題焦點

【機件原理】

本年度題目在16章中皆有出題，在第2、9、10、14章出2題，其餘各章皆只出1題，整體出題比例還算正常。

今年題目中，觀念題有14題，計算題有6題。整體而言非常簡單，所有題目在歷屆試題中皆有類似題出現。

此次機件原理想拿高分非常容易，平時只要多練習歷屆試題，若有時間，再鑽研一些沒考過的練習題，如此在考試時，應可輕鬆應對。

【機械力學】

本年度出題比率靜力學5題(25％)、動力學4題(20％)、材料力學11題(55％)，觀念題4題，計算題16題。整體來說，題目非常簡單。

靜力學中，第1、3、4章各出1題，第2章出2題，在第2章中，共點力系出1題，平行力系出1題。整體而言，題目非常簡單，對同學而言，靜力學想拿高分很容易。

動力學中，第5、6、7、8章各出1題計算題，皆為基本公式的運用，整體而言，題目非常簡單，對有用心準備的同學而言，拿高分很容易。

材料力學中，第9、10、11、13章各出2題，第12章出3題，只有第30題稍難外，其餘皆為基本題，對大多數的同學而言，應可輕鬆應對。

二、配分比例表

| 機件原理 | 題數 | 機械力學 | 題數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 概述 | 1 | 緒論 | 1 |
| 螺旋 | 2 | 平面力系 | 2 |
| 螺旋連接件 | 1 | 重心 | 1 |
| 鍵與銷 | 1 | 摩擦 | 1 |
| 彈簧 | 1 | 直線運動 | 1 |
| 軸承及連接裝置 | 1 | 曲線運動 | 1 |
| 帶輪 | 1 | 動力學基本定律及運用 | 1 |
| 鏈輪 | 1 | 功與能 | 1 |
| 摩擦輪 | 2 | 張力與壓力 | 2 |
| 齒輪 | 2 | 剪力 | 2 |
| 輪系 | 1 | 平面的性質 | 2 |
| 制動器 | 1 | 樑之應力 | 3 |
| 凸輪 | 1 | 軸的強度與應力 | 2 |
| 連桿機構 | 2 |  |  |
| 起重滑車 | 1 |  |  |
| 間歇運動機構 | 1 |  |  |