四技二專

106

年

統一入學測驗

機械群專業科目(一)－機械力學

（本試題答案係統一入學測驗中心106年5月8日公布之答案）

試題分析

一、命題焦點

【機械力學】

本年度出題比率靜力學6題（30％）、動力學7題（35％）、材料力學7題（35％），觀念題3題，計算題17題。整體來說，題目較去年簡單。

靜力學中，第二章出3題，第三章出1題，第四章出2題，題目不會太難，只有第25題摩擦難度稍高。

動力學中，第五章出1題，第六、七、八章各出2題。今年動力學又回到以前的7題，整體難度稍高，第37題鉛直下拋運動很久沒考了，其餘6題皆為變化題，難度較高。

材料力學中，第九、十二章各出2題，第十、十一、十三章各出1題，只有第28題較難，其餘題目皆為基本題。

二、配分比例表

| B-機械力學（章名） | 題數 |
| --- | --- |
| 緒論 | 0 |
| 平面力系 | 3 |
| 重心 | 1 |
| 摩擦 | 2 |
| 直線運動 | 1 |
| 曲線運動 | 2 |
| 動力學基本定律及運用 | 2 |
| 功與能 | 2 |
| 張力與壓力 | 2 |
| 剪力 | 1 |
| 平面的性質 | 1 |
| 樑之應力 | 2 |
| 軸的強度與應力 | 1 |
| 合 計 | 20 |

第二部分：機械力學(第 21 至40 題，每題2.5分，共50分)

＿＿＿ 21.	有關結構受到施加外力或負荷，下列敘述何者正確？　
(A)集中點力F＝10 Pa，作用於特定點的x方向　(B)點力矩M＝100 N-m，順時針方向，作用於特定點　(C)結構應力σ＝100 N，作用於特定點的y方向　(D)線均佈力q＝10 N-m，作用於特定點的z方向。	B-平面力系

＿＿＿ 22.	如圖（五）所示連桿及凸輪（假設均無質量），一外力F垂直作用在連桿右端，連桿在O點為無摩擦的銷接點，連桿左端推頂凸輪，凸輪的旋轉中心在O1點也是無摩擦的銷接點，下半圓圓心為O1，其半徑為 R1＝10 cm，上半圓圓心為O2，其半徑為R2＝15 cm。在圖示中，當F＝10 N時，作用在凸輪旋轉中心點O1的力矩為多少N-cm？　
(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400。	B-平面力系

圖（五）

＿＿＿ 23.	如圖（六）所示，簡支樑受到一集中點力F＝75N，以及三角形均佈力其左端最大值為q＝100 N/m，求A點及B點的反力RA及RB為多少N？　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　圖（六）
(A) RA＝75（↑），RB＝100（↑）　
(B) RA＝75（↑），RB＝150（↑）　
(C) RA＝100（↑），RB＝125（↑）　
(D) RA＝125（↑），RB＝100（↑）。	B-平面力系

|  | 21.(B) 22.(D) 23.(C) |
| --- | --- |

＿＿＿ 24.	如圖（七）所示的T形截面積，其截面尺寸參數為：L1、T1、L2、T2，座標原點如圖示O點，令此截面積的形心位置座標為（，），其中＝0，則下列的表示式何者正確？
(A)　
(B)　
(C)　
(D)。	B-重心

圖（七）

＿＿＿ 25.	如圖（八）所示，A、B兩個物塊重量分別為100 N及200 N，A物塊與水平地面的靜摩擦係數μA＝0.4，而B物塊與水平地面的靜摩擦係數μB＝0.2，當以一水平力F＝40 N施加於物塊A左側，則A及B兩物塊間的作用力為多少N？　
(A) 0　(B) 10　(C) 20　(D) 40。	B-摩擦

圖（八）

＿＿＿ 26.	如圖（九）所示的均質物塊，其重量為100 N，寬度W＝20 cm，高度H＝50 cm，物塊與水平地面的摩擦係數為μ，當以一水平力F施加於物塊左側距離水平地面h＝20 cm，物塊會發生滑動而不致傾倒的狀態，則此摩擦係數μ的最大值為多少？　
(A) 0.4　(B) 0.5　(C) 0.6　(D) 0.7。　　　　B-摩擦

圖（九）

|  | 24.(C) 25.(A) 26.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 27.	將一軟鋼材料測試棒夾持於拉力試驗機上，進行拉力試驗，由實驗數據得到如圖（十）所示的應力－應變圖，則在圖中的哪一段為【頸縮現象】？　
(A) OP　(B) PH　(C) HU　(D) UF。
　　　　　　　　　 B-張力與壓力

圖（十）

＿＿＿ 28.	有一等向性均質立方體的彈性係數E＝1000 MPa，蒲松氏比ν＝0.2，僅受到σx與σy雙軸向應力作用後，得到x軸向的應變為εx＝90/E以及y軸向的應變為εy＝30/E，則下列有關應力或應變的敘述何者正確？　
(A) x軸向應力σx＝100 MPa　(B) y軸向應力σy＝30 MPa　(C) z軸向應力σz＝50 MPa　(D) z軸向應變εz＝20/E。	B-張力與壓力

＿＿＿ 29.	兩塊相同尺寸的鋼板，以兩根鉚釘搭接的方式連接如圖（十一）所示。當鋼板承受Pt＝31400 N的拉力，已知鉚釘直徑d＝10 mm，鋼板寬度p＝65 mm，鋼板厚度t＝20 mm，則每根鉚釘承受的剪應力為多少MPa？（π＝3.14）　
(A) 100　(B) 150　(C) 200　(D) 250。	B-剪力

圖（十一）

＿＿＿ 30.	有關面積慣性矩的說明，下列敘述何者不正確？　
(A)即為面積的二次矩　(B)即為質量慣性矩　(C)其值恆為正　(D)單位為長度的四次方。	B-平面的性質

|  | 27.(D) 28.(A) 29.(C) 30.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 31.	如圖（十二）所示的簡支樑，承受一集中負荷W作用，集中負荷距離左支承端為a，集中負荷距離右支承端為b，則下列敘述何者不正確？　
(A)左支承端的反作用力RA＝（W×b）/L　
(B)右支承端的反作用力RB＝（W×a）/L　
(C)最大彎曲力矩M＝（W×a×b）/L　
(D)剪力圖為 。	B-樑之應力

圖（十二）

＿＿＿ 32.	承上題，假設長度L＝2000 mm（a＝b＝1000 mm），集中負荷W＝10 N，簡支樑的矩形截面如圖（十三）所示，寬度c＝10 mm，高度h＝20 mm，如果不計樑自身重量，則該樑的最大彎曲應力為多少MPa？　
(A) 7.5　(B) 8.5　(C) 9.5　(D) 10.5。　　　B-樑之應力

圖（十三）

＿＿＿ 33.	如圖（十四）所示的實心圓軸，已知直徑d＝20 mm，長度L＝314 mm，自由端承受的扭矩T＝10000 N-mm，剪力係數（即剛性係數）G＝1000 MPa，則實心圓軸的最大扭轉角為多少rad？（π＝3.14）　
(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 0.3　(D) 0.4。	B-軸的強度與應力

圖（十四）

＿＿＿ 34.	一直徑1 m的均質圓盤，從靜止以等角加速度α繞圓心轉動，1秒後圓盤轉動的角位移為2 rad，此時圓盤邊緣上任一點的加速度為多少m/s2？　(A) 10　(B) 　(C) 8　(D) 。	B-曲線運動

|  | 31.(D) 32.(A) 33.(B) 34.(B) |
| --- | --- |

＿＿＿ 35.	如圖（十五）所示，小球以一不可伸縮且長度為r的繩綁住，繩的質量不計。將小球提高至θ角，靜止後自由放開，當小球到達最低點時，若繩的張力恰為小球重的2倍，求θ角應為多少度？　
(A) 30　(B) 45　(C) 60　(D) 90。	B-動力學基本定律及運用

圖（十五）

＿＿＿ 36.	如圖（十六）所示斜面，其斜面長為10 m，在斜面頂端置一物體質量為20 kg。若不計空氣阻力，物體由靜止釋放，當物體沿斜面滑到底部時，物體速率為 8 m/s。假設重力加速度值g＝10 m/s2，求物體與斜面間的動摩擦係數為多少？　
(A) 0.2　(B) 0.25　(C) 0.3　(D) 0.35。	B-功與能

圖（十六）

＿＿＿ 37.	一物體由井口以初速度10 m/s往下丟，物體經過5秒後觸及井底。假設重力加速度為10 m/s2，則井深為多少m？　
(A) 75　(B) 125　(C) 175　(D) 240。	B-直線運動

＿＿＿ 38.	一砲管在水平地面以θ的仰角方向及初速度V0發射砲彈，砲彈落地的水平射程為x。如果發射仰角θ相同，初速度增加為2V0，則砲彈落地的水平射程為多少？　
(A)x　(B) 1.5x　(C) 2x　(D) 4x。	B-曲線運動

＿＿＿ 39.	如圖（十七）所示，僅考慮A、B二物體的質量，A與B繫於一條不可伸縮繩的兩端，並且繞過定滑輪。已知A物體質量為25 kg，B物體質量為50 kg，在不計摩擦與空氣阻力情況下，假設重力加速度值g＝10 m/s2，求B物體的加速度為多少m/s2？　
(A) 5　(B) 10　(C) 15　(D) 20。	B-動力學基本定律及運用

圖（十七）

|  | 35.(C) 36.(D) 37.(C) 38.(D) 39.(A) |
| --- | --- |

＿＿＿ 40.	如圖（十八）所示，彈簧垂直固定於地面，在其正上方1 m處有一物體以初速度V向下撞擊彈簧。假設整個撞擊過程中沒有任何能量損失，彈簧質量和空氣阻力忽略不計，得到彈簧的最大變形量為0.2 m。已知物體質量為20 kg，彈簧常數為44000 N/m，重力加速度值g＝10 m/s2，則物體的初速度V為多少m/s？　
(A) 8　(B) 9　(C) 10　(D) 11。　　　　　B-功與能

圖（十八）

|  | 40.(A) |
| --- | --- |

休息一下！看我一眼，茅塞頓開

析

解

21.	此題在考單位的正確使用，(A)集中點力F＝10N；(C)應力σ＝100MPa； 
(D)線均佈力q＝10N/m。

22.	假設連桿左側推頂凸輪之作用力為P，
由＝0，P10＝1020，P＝20N，M＝2020＝400N-cm。

23.	＝0，RA6＝754＋1502，RA＝100N（↑）。
＝0，RB＋100＝75＋150，RB＝125N（↑）。

24.	＝＝。

25.	水平推力F＝40 N等於A物體接觸面的最大靜摩擦力，此A物體即將滑動，但仍為靜止，故AB之間的作用力PAB＝0。

26.	由臨界高度h＝，20＝，μ＝0.5。

27.	由應力－應變圖︰

28.	＝（－），＝（－0.2）……(1)

＝（－），＝（－0.2）……(2)

由(1)(2)解得，＝100MPa，＝50MPa。

29.	＝＝＝200MPa。

31.	(D)為彎矩圖。

32.	M＝＝＝5000N-mm
＝＝＝7.5MPa。

33.	＝＝＝0.2rad。

34.	θ＝αt2，2＝α12，α＝4rad/sec2
ω＝αt＝41＝4rad/sec
at＝rα＝0.54＝2m/sec2，an＝rω2＝0.542＝8m/sec2
a＝＝＝m/sec2。

35.	V2＝2gh＝2gr（1－cosθ）
小球在低點時，T＝mg＋Fc＝mg＋m，
2mg＝mg＋m，cosθ＝0.5，
θ＝60度。

36.	由能量不滅定律，外力對物體所作之功等於動能之變化量，即W＝DEk
（120－160μ）10＝2082，μ＝0.35。

37.	此題為鉛直下拋運動，由h＝V0t＋gt2＝105＋1052＝175m。

38.	由水平射程的公式S＝可知，水平射程S與V成正比
＝＝4，S＝4x。

39.	由牛頓第二定律F＝ma，
500－125＝（50＋25）a，a＝5m/sec2。

40.	由機械能不滅定律︰mV2＋mgh＝kx2
20V2＋20101.2＝440000.22
V＝8m/s。